REVISIÓN DE IMPRESORAS

NUEVA - GARANTÍA

- Verificar si el equipo tiene cucarachas; informar y mostrar al cliente de que el equipo pierde su garantía y se requiere hacer un mantenimiento inmediato.

- Comprobar la integridad de los tornillos de que no hayan sido manipulados; en caso de ver manipulación, mostrar e informar al cliente para anular la garantía.

- Comprobar el nivel de tinta, de que haya suficiente tinta, ya que si se requiere hacer limpieza de cabezales se ocupará tinta y se requerirá cargar tintas con cargo a la cuenta del cliente.

- Si la impresora no imprime correctamente se debe realizar 3 limpiezas de cabezal con software WicReset; en caso de que no haya mejoría se debe realizar 1 eliminación de tinta con el software de Epson, manteniendo las tapas del tanque abiertas.

- En caso de que el problema sea interno, y que todo esté sin anomalías, llamar a soporte de Epson para enviar el equipo a garantía.

- En el paquete de envío debe incluirse: factura, cables e impresora. (No es necesario de que sea la caja de la impresora.

USADA – PARA REVISIÓN

- Validar el problema que dice el cliente tener.

- Revisar de otras anomalías como: tapas rotas, cucarachas, tornillos, escaner, etc: informar las novedades al cliente antes de ingresar el equipo.

- Errores generales:

- Revisar buses de datos, cabezal, mecanismo, escaner, placa.

- Errores con calidad de impresión:

- Limpieza de cabezal, 3 veces

- Eliminación de tinta con software de Epson o WicReset

- Lavado de cabezal con líquido